- INTRODUCTION :

Pour être utilisable, l’image d’un objet doit être représentée fidèlement. L’image ne doit pas être déformée.

- VUE D’UN OBJET :

La vue d’un objet dépend de la position de l’observateur par rapport à l’objet à représenter.

- Nous sommes toujours en présence de trois éléments : L’observateur, l’objet et le plan sur lequel l’observateur dessine.

- Comment disposer ces trois éléments entre eux ? :

L’OBSERVATEUR

L’OBJET

LE PLAN SUR LEQUEL L’OBSERVATEUR DESSINE

A RETENIR

LA METHODE EUROPEENNE

L’OBJET à représenter est placé entre l’OBSERVATEUR  et  le PLAN DU

DESSIN.

- REGLE D’OBTENTION D’UNE VUE :

L’objet

Le plan du dessin

L’observateur

Pour obtenir une vue non déformée de l’objet :

A RETENIR

- La face observée (A) est parallèle au plan du dessin (P).

- Les « rayons visuels » de l’observateur sont perpendiculaires au plan du

dessin (P).

- NOM DES VUES PRINCIPALES :

Très souvent une seule vue n’est pas suffisante pour définir l’objet (la pile).

Pour exécuter d’autres vues, l’observateur se déplace autour de l’objet en respectant les règles d’obtention des vues.

Afin de distinguer les différentes vues, le nom d’une vue est celui de la position de l’observateur correspondante :

- Exemples :

Vue obtenue

1ère position

L’observateur est en face de l’objet, on obtient la vue de FACE

Vue obtenue

2nd position

A RETENIR

On peut obtenir 6 vues principales : Vue de face, vue de droite, vue de gauche, vue de dessus, vues de dessous, vue d’arrière.

Remarque : La vue de face donne le plus de détails sur les formes de l’objet.

L’observateur est à droite de l’objet, on obtient la vue de DROITE

- POSITION DES VUES PRINCIPALES :

Il suffit d’appliquer la méthode Européenne.

Exemple :

Observateur à DROITE

Objet

Vue de DROITE ici

- A l’aide de l’exemple ci dessus, remplir la feuille 4/4 représentant les six vues de la pile. Pour cela :

- Indiquer sous chaque vue la référence de la position de l’observateur et le nom de la vue

- Colorier sur toutes les vues, la lame (-) en vert et la lame (+) en rouge.

- Rappel sur les types de traits utilisés :

Les arêtes et les contours vus sont en traits continus forts, les cachés sont en traits interrompus courts fins et les axes sont en traits mixtes fins.

- Remarque sur l’alignement des vues :

- La vue de face est alignée HORIZONTALEMENT avec la vue de droite, la vue de gauche et la vue d’arrière.

- La vue de face donne le plus de détails sur les formes de la pièce

- La vue de droite est placée à gauche de la vue de face

- La vue de gauche est placée à droite de la vue de face

- La vue de dessus est placée sous la vue de face

- La vue de dessous est placée sur la vue de face

- La vue d’arrière est placée soit à l’extrémité gauche, soit l’extrémité droite.

- La vue de face est alignée VERTICALEMENT avec la vue dessus et la vue de dessous.

F

EXERCICE N°1 : Ampoule électrique

- On demande : En utilisant les lignes de rappel, trouver la vue de gauche adjacente à la vue de face F. Cocher la case située sous la vue choisie.

EXERCICE N°2 : Cale

- On donne : Sur le document DR2, une perspective, une vue de face et une vue de droite de la cale avec le repérage de 4 surfaces planes (S1 à S4) ainsi que 2 positions de l’observateur par rapport à la vue de face (A : A droite de la vue de face et B : Au dessus de la vue de face).

- On demande : Répondre aux questions ci-dessous

- Vue de DROITE :

- Indiquer dans chaque bulle la surface reperée

- Vue de DESSUS :

- Dessiner la vue de dessus à l’aide des lignes de rappel et de la ligne de correspondance à 45°

- Faire la mise au net de la vue de dessus

- Repérer les 4 surfaces (S1 à S4) sur la vue de dessus.

B

A

EXERCICE N° 3 Faire les 5 applications suivantes ;

##### 1 – SUPPORT A POINTE

F

Données :

- La vue en perspective cotée de la pièce

- La vue de face, de dessus et de gauche incomplètes de la pièce.

Travail à réaliser :

1) Esquisser les différents traits sur les trois vues

2) Faire la mise au net.

- NOTA : Cette pièce présente deux plans de symétrie.

Données :

La vue en perspective de la pièce

La vue de face, de dessus et de gauche incomplètes de la pièce.

Travail à réaliser :

1) Esquisser le rectangle d’encombrement de la vue de gauche

2) Esquisser les différents traits sur les trois vues

3) Faire la mise au net

4) Repasser en couleur sur les trois vues les arêtes repérées sur la vue en perspective.

F

##### 2 – BRIDE OUVERTE A NEZ

##### 3 – BUTEE REGLABLE

VERT

F

Données :

- La vue en perspective de la pièce

- La vue de face, de dessus et de gauche incomplètes de la pièce.

Travail à réaliser :

1) Esquisser le rectangle d’encombrement de la vue de dessus

2) Esquisser les différents traits sur les trois vues

3) Faire la mise au net

4) Repasser en couleur sur les trois vues les arêtes repérées sur la vue en perspective.

Données :

La vue en perspective de la pièce

La vue de face, de gauche incomplètes ainsi que l’amorce de la vue de dessus de la pièce.

Travail à réaliser :

1) Esquisser le rectangle d’encombrement de la vue de dessus

2) Esquisser les différents traits sur les trois vues

3) Faire la mise au net

4) Repasser en couleur sur les trois vues l’arête repéré sur la vue en perspective.

F

VERT

##### 4 – BRIDE REGLABLE

##### 5 – COULISSEAU

Données :

La vue en perspective de la pièce

La vue de face, de dessus et de gauche incomplètes de la pièce.

Travail à réaliser :

1) Esquisser les différents traits sur les trois vues

2) Faire la mise au net.

F